Федеральное агентство

по техническому регулированию и метрологии

| Национальный Стандарт Российской ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р (проект, 1 редакция) |
| --- | --- |

Качество воды. Оценка стоимости жизненного цикла для эффективной работы систем и сооружений водоснабжения и водоотведения

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

|  | Москва Стандартинформ 20 |
| --- | --- |

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТом Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1	 РАЗРАБОТАН Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения (РАВВ) и Закрытым Акционерным Обществом «Водоснабжение и водоотведение» (ЗАО «ВИВ»)

2	 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 343 «Качество воды»

3	 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «__» ___ 20___ г.

Настоящий стандарт разработан на основе стандартов:

ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения» с применением «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденных решением комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 г. № 299

4	ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 20___

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Содержание

| 1 | Область применения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |  |  |
| 3 | Термины и определения |  |  |
| 4 | Обозначения и сокращения |  |  |
| 5 | Общее описание стоимости жизненного цикла |  |  |
| 5.1 | Составляющие элементы затрат стоимости жизненного цикла |  |  |
| 5.2 | Расчет текущей стоимости с учетом дисконтирования затрат во времени |  |  |
| 5.3 | Особенности расчета стоимости жизненного цикла объектов ВИВ |  |  |
| 5.4 | Особенности расчета стоимости жизненного цикла оборудования и товара |  |  |
| 5.5 | Особенности расчета стоимости жизненного цикла капитальных объектов ВКХ |  |  |
| 6 | Требования к формированию исходных данных |  |  |
|  | Приложения |  |  |
| Библиография |  | ………………………………………………………………………… |  |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Качество воды. Оценка стоимости жизненного цикла для эффективной работы систем и сооружений водоснабжения и водоотведения

Дата введения – 20        –      –

1 Область применения

Стандарт содержит общую концепцию полного расчета стоимости жизненного цикла для объекта водоснабжения и водоотведения за расчетный период проекта СЖЦ, включая все виды капитальных и эксплуатационных затрат, вплоть до затрат на его демонтаж и утилизацию.

В стандарте установлены типовые составляющие затрат стоимости жизненного цикла.

Стандарт разработан для учета вариантов исполнения объекта ВИВ в качестве:

– вновь создаваемого или используемого объекта;

– реконструируемого объекта;

# – использования по категории принадлежности: 1 – товар, оборудование; 2 – капитальных объектов ВКХ;

– объекта, характеризуемого технической и технологической системой характеристик, представленных в ТЗ Заказчика;

Настоящий стандарт разработан с целью оказания помощи проектировщикам, специалистам предприятий водоснабжения и водоотведения, поставщикам товаров, услуг и оборудования, строительным и подрядным организациям для участия в открытых конкурсах по определению Исполнителя работ по поставке, проектированию, строительству и ремонту объектов ВИВ.

Использование стандарта представляет интерес для структур и организаций, влияющих на реализацию объектов ВИВ по принципам эффективности (экологической, энергетической, ресурсной):

– федеральных органов власти, заинтересованных в оценке величин стоимости жизненного цикла товаров или созданного в результате выполнения работ объекта капитального строительства;

– региональных и муниципальных органов власти, организующих и проводящих конкурсные процедуры по выбору наиболее эффективного вложения средств,

– проектных и научно-исследовательских организаций, выполняющих проектные и опытно- конструкторские разработки, соответствующие современным достижениям науки и техники,

– специализированных поставщиков товаров, материалов, оборудования и комплектующих изделий, реализуемых в качестве объекта ВИВ;

– концессионных и управляющих компаний, заинтересованных в долгосрочном управлении объектами ВИВ и в уменьшении эксплуатационных расходов за весь жизненный период эксплуатации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 14040-2010 Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура;

ГОСТ Р ISO 14044: 2006 Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Требования и руководящие указания;

ГОСТ Р 27.202- 2012 Надежность в технике. Управление надежностью. Стоимость жизненного цикла.

ГОСТ ISO 9000-2011: 2018 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ГОСТ Р 57193-2016. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем.

Примечание - Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [2,3], а также следующие термины с соответствующими определениями:

жизненный цикл: Последовательные и взаимосвязанные стадии системы жизненного цикла продукции от приобретения или производства из природных ресурсов или сырья до окончательного размещения в окружающей среде [2-6]

заказчик: Владелец объекта ВИВ и инициатор выполнения работ по оценке стоимости затрат жизненного цикла.

затраты: Размер ресурсов, измеренных в денежной форме, использованных в процессе хозяйственной деятельности за определённый временной промежуток.

исполнитель и поставщик: Поставщик товаров, услуг и оборудования, строительная или подрядная организация, участвующая в конкурсных процедурах по оценке вариантов технических и технологических решений, которые задействуются для развития системы водоснабжения и водоотведения.

капитальный объект ВКХ: Инженерное сооружение (производственное, непроизводственное, линейное), входящее в состав централизованной системы водоснабжения и водоотведения.

модель жизненного цикла: Структурная основа процессов и действий, относящиеся к жизненному циклу, которая также служит в качестве общего эталона для установления связей и пониманий. [6]

оборудование: Профильные средства технологического оснащения объекта ВИВ как отдельный продукт, либо в составе общей технологической системы ее обслуживания. Оборудование может быть представлено как силовым (например, насос), так и не силовым (например, система аэрации, задвижка, нестандартное оборудование и т.д.), средством автоматизации и вычислительной техники, прибором (например, учета и контроля и т.д.), датчиком и т.д.

объект ВИВ: Оборудование, товар, материал, комплектующее изделие или капитальный объект ВКХ, относящийся к системам или сооружениям водоснабжения и водоотведения.

отходы: Вещества или предметы, от которых владелец имеет намерение или должен избавиться. [3]

оценивание стоимости жизненного цикла: Процесс экономического анализа, проводимого с целью определения стоимости всего или части жизненного цикла продукта; [4]

оценка: Элемент стадии интерпретации жизненного цикла, необходимый для обеспечения достоверности результатов оценки жизненного цикла. [2]

оценка жизненного цикла: Сбор информации, сопоставление и оценка входных потоков, выходных потоков, а также возможных воздействий на окружающую среду на всем протяжении жизненного цикла продукции. [2]

процесс: Совокупность, взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы и выходы.  [5]

ставка дисконтирования: Уровень доходности, который используется для сравнения затрат в различные моменты времени. Рассматривается реальная ставка дисконтирования для приведения разновременных величин затрат к текущему моменту осуществления расчётов СЖЦ. Примечание: определение конкретной ставки дисконтирования при оценке СЖЦ может предполагать риски для инвестора.

стоимость жизненного цикла: Суммарные затраты на продукт в течение его жизненного цикла. [4]

ТЗ Заказчика: Техническое задание Заказчика на формирование технико – коммерческого предложения Исполнителем или Поставщиком с учетом состава выполняемых работ.

товар: Профильный продукт, произведённый для продажи с целью технологического оснащения объекта ВИВ как отдельный продукт, либо в составе общей технологической системы ее обслуживания. Простым примером регулярно используемого товара на объектах ВИВ является химический реагент (коагулянт, флокулянт, дезинфектант, лабораторный препарат и др.). Товар может быть представлен расходным материалом, … и т.д.

точка отсчета: Фиксированный момент времени, установленный в качестве общего для привязки к нему всех затрат. [4]

- Обозначения и сокращения

ВиВ – водоснабжение и водоотведение

ВКХ – водопроводно-канализационное хозяйство

ТЗ – техническое задание

ЗЖЦ – затраты жизненного цикла

СЖЦ – стоимость жизненного цикла

СМР – строительно–монтажные работы,

ПНР – пусконаладочные работы,

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

- Общее описание стоимости жизненного цикла

  - . Составляющие элементы затрат стоимости жизненного цикла

5.1 Расчет текущей стоимости без учета дисконтирования затрат во времени

    - Составляющие элементы затрат СЖЦ определяют за расчетный период «n», лет.

    - Составляющие элементы затрат СЖЦ выражают следующими слагаемыми:

| СЖЦ = (CicЗ+С + Cic ПР + Cic + Cin) + (Ce + Co + Cm + Cs + Cenv) + Cd или СЖЦ = t1nКАПИТ + t2nЭКСПЛ + Cd | (1) (2) |
| --- | --- |

где

n – Расчетный период, лет;

t1, t2 – соответственно начало этапов выполнения капитальных и эксплуатационных затрат;

КАПИТ – Сумма капитальных затрат по статьям составляющих элементов СЖЦ;

CicЗ+С – Часть капитальных единовременных затрат на приобретение земельного участка (З – земля), стоимость получения разрешений и стоимость подключения к другим сооружениям и инженерным сетям водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения (С – сети);

Cic ПР – Часть капитальных затрат, связанных с обеспечением проектных, инжиниринговых, или научно - исследовательских работ по разработке конструкторской, технологической документации;

Cic – Начальная капитальная стоимость (общестроительные работы, цена закупаемого оборудования, стоимость технологической системы с данным оборудованием);

Cin – Стоимость затрат по монтажу и пусконаладочных работ (СМР и ПНР);

ЭКСПЛ – Сумма эксплуатационных затрат по статьям составляющих элементов СЖЦ;

Ce – Стоимость потребленной электроэнергии;

Co – Стоимость обслуживания или текущие затраты на оплату труда обслуживающего персонала;

Cm – Стоимость затрат на ремонт, сервисное и техническое обслуживание (регламентное обслуживание); на регулярный расход товара (реагента или материала);

Cs – Стоимость потерь от непредвиденных простоев и недополученной продукции;

Cenv – Стоимость затрат по охране окружающей среды и предотвращению ущерба;

Cd – Стоимость затрат на конец расчетного периода «n» СЖЦ;

Cd – Стоимость затрат на вывод объекта ВИВ из эксплуатации, включая восстановление окружающей среды за вычетом стоимости материалов повторного использования.

5.2 Расчет текущей стоимости с учетом дисконтирования затрат во времени

5.2.1. Текущую стоимость отдельной статьи затрат для каждого прогнозного года расчетного периода «n» рассчитывают по формулам:

| Cp= Cn 1+(i-p)n При R=1(1+r)n | (3) (4) |
| --- | --- |

где:

Ср – Текущая стоимость отдельной статьи затрат;

Сn – Стоимость отдельной статьи затрат, предстоящей к выплате через «n» лет;

n – Количество лет (порядковый номер года, исчисляемый от начала расчетного периода);

p – Годовой темп инфляции, доли ед.;

i – Процентная ставка (например, банка, принимаемая с учетом депозитных ставок банков высокой категории надежности), доли ед.;

r = (i–p) – Ставка дисконтирования, доли ед.;

R – Коэффициент дисконтирования, доли ед.

Для обоснования ставки дисконтирования требуются величины: процентной ставки банка, принимаемой с учетом депозитных ставок банков высшей категории надежности (i) и годовой темп инфляции (p).

Связь между ставкой дисконтирования (без/с учетом инвестиционного риска) и ставки рефинансирования Центрального Банка РФ рекомендована методикой расчета, представленной в [7]. Ставка дисконтирования без учета риска проекта зависит от значений ставки рефинансирования ЦБ РФ и ожидаемого годового темпа инфляции. После определения безрисковой ставки дисконтирования можно рассчитать ставку дисконтирования с учетом инвестиционного риска.

Далее инвестор должен сам решить с какой долей финансового интереса/риска он возьмется осуществлять оценку СЖЦ.

Расчетные значения коэффициента дисконтирования (R) и ставки дисконтирования (r) для различных условий приведены в Приложении А.

5.2.2. Полный вид уравнения текущей стоимости с учетом дисконтирования затрат во времени представлен формулой:

| СЖЦ = t1nКАПИТ CicЗ+С+ CicПР+Cic+ Cin1+rn+ + t2nЭКСПЛ Ce +Co+ Cm+ Cs+ Cenv1+rn+ Cd | (5) |
| --- | --- |

  - Особенности расчета стоимости жизненного цикла объектов ВИВ

    - При расчете СЖЦ основного оборудования, товара и капитального объекта ВКХ по техническим и технологическим вариантам их представления следует указывать стоимость дополнительных затрат по учету требований общей системы составляющих элементов, без которой их функционирование невозможно.

К ним могут относиться как собственно цены дополнительного оборудования и товара, так и эксплуатационные затраты на обслуживание вспомогательных систем: освещения, отопления, вентиляции, кондиционирования, преобразования электрической энергии (частотное, прямой или плавный пуск и т.д.).

ТЗ Заказчика должно содержать четкие сведения какие виды энергетических затрат подлежат учету (их окончательные значения «на счетчике» или некоторые промежуточные значения, соответствующие тем или иным промежуточным КПД оборудования).

    - Расходы на транспорт включают в оценку составляющих элементов СЖЦ в той мере, в какой этого требует ТЗ Заказчика.

    - Составляющие элементы затрат СЖЦ представляют с/без учета влияния коэффициентов, учитывающих сезонность, и/или отклонение от нормативов в соответствии с ТЗ Заказчика.

    - Расчет показателей, например, «Срок окупаемости» и «Уровень рентабельности» является информационным, не гарантирующим их окончательного эффекта.

    - Настоящий стандарт предполагает внедрение в первую очередь современных видов техники и технологий, поэтому не рассматривает отдельно вопросы типизации, унификации и стандартизации оборудования, товара и капитального объекта ВКХ на стадиях проектирования или строительства.

    - Настоящий стандарт впрямую не учитывает таких экономически выгодных схем, как товарный кредит, лизинг, энергосервисный контракт. При этом он может быть использован для обоснования подобных схем в составе предложений Исполнителя и Поставщика.

    - Настоящий стандарт учитывает условия действующих на территории РФ Строительных норм и правил, а также нормативных документов.

  - Особенности расчета стоимости жизненного цикла оборудования и товара

    - Затраты CicЗ+С ввиду их полного отсутствия при расчётах СЖЦ оборудования и товара не учитывают, т.о. CicЗ+С = 0.

    - К видам затрат CicПР могут быть отнесены интеллектуальные затраты на НИОКР.

    - К видам затрат Cic могут быть отнесены: процесс согласования цены, управление процессом закупки, инспекторский надзор, составление перечня запасных частей, вспомогательное оборудование.

    - К видам затрат Cin могут быть отнесены: установка оборудования, подготовка и заливка фундамента, подсоединение (труб, электрических кабелей, приборов, вспомогательных систем), оценка параметров, обучение персонала, капитальные затраты на НИОКР.

    - Суммарные затраты Ce получают путем перемножения рассчитанного энергопотребления, в кВт·ч, на соответствующий времени местный тариф на электроэнергию. Если тариф – переменная величина во времени, то суммарные затраты определяют как средневзвешенную величину.

Примечание: Стоимость электроэнергии при использовании оборудования или технологической системы с данным оборудованием генерирующих электроэнергию в сеть в общем комплексе слагаемых (1, 2, 5) имеет знак «–».

    - К определению Co. Примечание: Регулярные наблюдения за работой оборудования или использования товара требуют регулярных трудозатрат. Состав трудозатрат зависит от степени автоматизации ручного труда. ТЗ Заказчика должно содержать необходимые сведения для Поставщика или Исполнителя о наличии тех или иных средств автоматизации, машин и механизмов, используемых на объекте ВИВ.

    - К видам затрат Cm могут быть отнесены: текущий и плановый ремонт, при необходимости замена оборудования, запасных частей или элементов технологической системы; регулярный расход товара (реагента или материала), расходные товары НИОКР.

Суммарные затраты на товар (реагент или материал) получают путем перемножения его расхода на его удельную цену.

Примечания:

– Капитальный ремонт и полное сервисное обслуживание отличается возможностью или невозможностью проведения регламентных работ непосредственно на месте установки оборудования;

– Данные затраты связаны с критериями надежности и качества оборудования и товара (например, содержание активного вещества в товарном продукте реагента влияет на его расход);

– Данные затраты при использовании технологической системы с производством товара (например, газ метантенков для отопления помещений), предложенного к использованию внутри технологической системы, в общем комплексе слагаемых (1, 2, 5) имеет знак «–».

    - К видам затрат Cs могут быть отнесены: простой оборудования (упущенная выгода) или потеря его производительности; невыполнение обязательств поставки товара (реагента или материала) в регламентный срок; снижение качества товара по содержанию активного вещества в товарном продукте и, как следствие, его повышенный расход; штрафы за фальсифицированное и/или контрафактное оборудование и/или продукт.

Примечания:

– Данные затраты связаны с критериями надежности и качества оборудования и товара, и системы в целом. Например, один из поставщиков насоса предложил на конкурс дорогое в капитальных затратах решение – с резервным насосом, второй поставщик – без резервного насоса, что вызовет непредвиденный простой во втором варианте, т.о. стоимость потерь можно оценить стоимостью не переданной по назначению воды;

– В процессе проведения конкурсных процедур Заказчиком или участниками конкурса может быть выявлен факт подачи на конкурс фальсифицированного и/или контрафактного оборудования и/или продукта. В этом случае Заказчик имеет право откорректировать поданный на конкурсную процедуру вариант расчета СЖЦ с обозначением размера штрафа. Общая информация о процедуре оценки размера штрафа должна быть описана в ТЗ Заказчика. Собственно размер штрафа логически исчисляют величиной ущерба от использования фальсифицированного и/или контрафактного оборудования и/или продукта.

    - К видам затрат Cenv могут быть отнесены: ущерб, нанесенный типом перекачиваемой жидкости, следствия порывов трубопроводов (например, просадка грунта или фундамента), утечки воды из системы канализации или сальникового уплотнения насоса, возгорание перекачиваемой жидкости, утилизация использованных материалов и загрязненных элементов, затраты по экологической инспекции объекта.

Примечание: Оценку данного вида затрат и ущербов выполняют на основании действующих на территории РФ нормативных документов, в случае их отсутствия – на основании логической оценки величины ущерба (исходную логику для расчетов задает Заказчик в ТЗ).

    - К видам затрат Cd могут быть отнесены: утилизация, остаточная стоимость оборудования для использования его в будущем.

Примечания:

– Стоимость материалов повторного использования в оценке СЖЦ имеет знак «–»;

– Остаточная стоимость оборудования используется в общем комплексе слагаемых (1, 2, 5) со знаком «–».

  - Особенности расчета стоимости жизненного цикла капитальных объектов ВКХ

    - К видам затрат CicЗ+С могут быть отнесены: стоимость приобретения прав на земельный участок, стоимость подключения к внешним инженерным сетям (получение технических условий на подключение к внешним сетям, связанные с этим издержки на реконструкцию или модернизацию внешних сетей).

    - К видам затрат CicПР могут быть отнесены интеллектуальные затраты на НИОКР.

    - К видам затрат Cic могут быть отнесены: цены закупаемого оборудования, товаров и материалов; затраты на потребляемую электроэнергию в процессе общестроительных работ; цены механизмов и материалов во время выполнения общестроительных работ; издержки, связанные с отвлечением денежных средств на срок строительства, процесс согласования цены, управление процессом закупки, инспекторский надзор, составление перечней оборудования и его запасных частей, капитальные затраты на НИОКР.

Примечания:

– Стоимость строительства сооружения может быть определена по укрупненным показателям в государственных или коммерческих расценках. При этом подробная смета расходов на строительство не является обязательной для предварительного экономического анализа альтернативных решений строительных конструкций и инженерных систем;

– При рассмотрении альтернативных вариантов гидроизоляции и защиты бетонных сооружений стоимость материалов и работ по этим вариантам учитывается отдельной строкой в стоимости строительства сооружения.

    - К видам затрат Cin могут быть отнесены стоимость СМР и ПНР на: установку оборудования; подсоединение сетей (газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и т.д.), а также приборов и вспомогательных систем от разрешенной точки подключения к внешним инженерным сетям до объекта ВИВ, обеспечивающих СМР; оценку технологических параметров объекта ВИВ; обучение персонала; единовременные затраты на ввод в эксплуатацию капитального объекта ВКХ, а также затраты на НИОКР

    - Суммарные затраты Ce получают путем перемножения рассчитанного энергопотребления, в кВт·ч, на соответствующий времени местный тариф на электроэнергию. Если тариф – переменная величина во времени, то суммарные затраты определяют как средневзвешенную величину.

Примечания:

– Стоимость электроэнергии при использовании оборудования или технологической системы с данным оборудованием генерирующих электроэнергию в сеть в общем комплексе слагаемых (1, 2, 5) имеет знак «–»;

– Стоимость электроэнергии на транспортировку ресурса (воды) на весь период срока службы должна учитывать постепенное сужение сечения, повышение шероховатости и внутреннюю коррозию, если это предусмотрено в ТЗ Заказчика.

    - К определению Co. Примечание: Регулярные наблюдения за работой капитального объекта ВКХ требуют регулярных трудозатрат. Состав трудозатрат зависит от степени автоматизации ручного труда. ТЗ Заказчика должно содержать необходимые сведения для Поставщика или Исполнителя о наличии тех или иных средств автоматизации, машин и механизмов, используемых на объекте ВИВ.

    - К затратам Cm относятся затраты на расходные товары (реагенты и/или материалы), текущие и капитальные ремонты капитального объекта ВКХ, его содержание и коммунальные услуги в течение расчетного периода «n».

К данному виду затрат в необходимом количестве кратности, который обеспечивает расчетный период «n» капитального объекта ВКХ относятся все затраты на: регулярную замену оборудования с учетом затрат на СМР и ПНР, запасных частей или элементов технологических систем; регулярные расходы товаров (реагентов или материалов); потребление коммунальных ресурсов при их приобретении из внешних сетей; текущие и плановые ремонты; капитальные ремонты; устранение аварий; затраты, связанные с содержанием сооружения; расходные товары НИОКР по статье затрат.

Затраты на товар (реагент или материал) и приобретение коммунальных ресурсов из внешних сетей учитывают следующие удельные составляющие: реагент (руб./т), материал (руб./ед. изм.), газ (руб./м3), топливо (руб./т); отопление (руб./Гкал); горячее водоснабжение (руб./м3); холодное водоснабжение (руб./м)3; водоотведение (руб./м3). Суммарные затраты получают путем перемножения его расхода на его удельную цену.

Примечания:

– Регулярная замена оборудования с учетом затрат на СМР и ПНР для сложного капитального объекта ВКХ с продолжительным расчетным периодом, соизмеримым со сроком его эксплуатации, может составлять, например, 7 и более крат. В этом случае перспективную цену оборудования, перспективные затраты на его СМР и ПНР, входящие в состав затрат Cic и Cin, потребуется представлять в необходимом количестве крат его замены, но в виде его стоимости. Цена и перспективная стоимость оборудования могут значительно отличаться.

– Количество текущих ремонтов и их затрат должно быть отражено в предложениях Исполнителя;

– Количество капитальных ремонтов и их затрат должно быть отражено в предложениях Исполнителя;

– На расходные характеристики реагента могут оказывать влияние действующие нормативные или отраслевые документы по их использованию, например [9,10];

– Данные затраты при использовании технологической системы с производством товара (например, газ метантенков для отопления помещений), предложенного к использованию внутри технологической системы, в общем комплексе слагаемых (1) имеет знак «–»;

– Размер затрат на ремонты бетонных и железобетонных сооружений зависит от соответствия выбранных материалов, их способов гидроизоляции и защиты от заданных характеристик воды и/или грунтов, удельных эксплуатационных затрат в зависимости от общей продолжительности эксплуатации сооружений, его региона расположения, места расположения и назначения, при этом в расчетах могут быть использованы удельные параметры;

– Расходы по комплексу затрат получают, исходя из данных нормативного или фактического уровня потребления и цен конкретного региона.

    - К видам затрат Cs могут быть отнесены: простой капитального объекта ВКХ или потеря его производительности; невыполнение обязательств поставки товара (реагента или материала) в регламентный срок; затраты на утечки из систем водоснабжения и водоотведения; снижение качества товара по содержанию активного вещества в товарном продукте и, как следствие, его повышенный расход; штрафы за фальсифицированное и/или контрафактное оборудование и/или продукт.

Примечания:

– Данные затраты связаны с критериями надежности и качества капитального объекта ВКХ.

– В процессе проведения конкурсных процедур Заказчиком или участниками конкурса может быть выявлен факт подачи на конкурс фальсифицированного и/или контрафактного оборудования и/или продукта. В этом случае Заказчик имеет право откорректировать поданный на конкурсную процедуру вариант расчета СЖЦ с обозначением размера штрафа. Общая информация о процедуре оценки размера штрафа должна быть описана в ТЗ Заказчика. Собственно размер штрафа логически исчисляют величиной ущерба от использования фальсифицированного и/или контрафактного оборудования и/или продукта.

    - К видам затрат Cenv могут быть отнесены:

– Ущербы, нанесенные окружающей среде в виде плат за выбросы в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства и потребления [11,12];

– Ущербы, нанесённые типом перекачиваемой жидкости, как следствие порывов трубопроводов (например, просадка грунта или фундамента), утечки воды из системы канализации или сальникового уплотнения насоса, возгорание перекачиваемой жидкости, утилизация использованных материалов и загрязненных элементов, затраты по экологической инспекции объекта;

– Дополнительные неучтенные затраты, связанные с поступлением на очистные сооружения инфильтрационных грунтовых вод через водоотводящие ветхие (аварийные) трубы и колодцы;

Примечание: Оценку данного вида затрат и ущербов выполняют на основании действующих на территории РФ нормативных документов, в случае их отсутствия – на основании логической оценки величины ущерба.

    - К стоимости затрат на вывод капитального объекта ВКХ из эксплуатации Cd могут быть отнесены: утилизация, списание, демонтаж и вывоз, переработка и безопасное захоронение, остаточная стоимость капитального объекта ВКХ для использования его в будущем.

Примечания:

– Стоимость материалов повторного использования в оценке СЖЦ имеет знак «–»;

– Остаточная стоимость оборудования используется в общем комплексе слагаемых (3, 4) со знаком «–».

6. Требования к формированию исходных данных

Необходимыми исходными данными является информация для Исполнителя и Поставщика о технических системах и экономических условиях работы объекта ВИВ, предложенного к оценке СЖЦ. Для участия в открытых конкурсах по определению Исполнителя работ по поставке, проектированию, строительству и ремонту объектов ВИВ состав работ и необходимые исходные данные должны быть сформированы Заказчиком в ТЗ.

Требования к ТЗ Заказчика должны содержать:

– сведения о существующих на объекте технических и технологических решениях, величины расчетных (проектных, конструктивных и т.д.) параметров, без которых оценка СЖЦ невозможна;

– перечень составляющих элементов затрат СЖЦ (п.п. 5.1.2 и 5.2.2), которые определяют цель оценки (рекомендуется не рассматривать те составляющие элементов затрат, которые по вариантам оценки СЖЦ будут одинаковыми, либо не составляют интереса Заказчика);

– величину расчетного периода n;

– подтверждение о возможности или невозможности представления расчётов в текущих условно постоянных ценах, действующих на дату оценки;

– необходимые финансовые факторы и сведения: тариф на электроэнергию или соответствующий фактор для неэлектрического вида энергии, сведения о ценах (оборудования, расходных товаров и материалов) от приемлемых Заказчику поставщиков.

При подтверждении невозможности представления расчётов в текущих условно постоянных ценах величины ставки дисконтирования r, коэффициента дисконтирования R и темп инфляции p (раздел 5.2) могут быть определены как Заказчиком, так и Исполнителем по согласованию сторон. Если процентная ставка i определяют цель оценки СЖЦ (например, схемы: товарный кредит, лизинг, энергосервисный контракт), данный параметр определяет Исполнитель. Если величины r, R, p не определяют сущность предложения Исполнителя, они рекомендуются к представлению в ТЗ Заказчика.

Приложение А (рекомендуемое)

Значения коэффициента дисконтирования R = 1 / (1+r)n

r – ставка дисконтирования в %; n – порядковый номер года, исчисляемый от начала прогнозного периода

| r > n˅ | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,9709 | 0,9615 | 0,9524 | 0,9434 | 0,9346 | 0,9259 | 0,9174 | 0,9091 | 0,9009 | 0,8929 | 0,8850 | 0,8772 | 0,8696 | 0,8621 | 0,8547 | 0,8475 | 0,8403 | 0,8333 |
| 2 | 0,9426 | 0,9246 | 0,9070 | 0,8900 | 0,8734 | 0,8573 | 0,8417 | 0,8264 | 0,8116 | 0,7972 | 0,7831 | 0,7695 | 0,7561 | 0,7432 | 0,7305 | 0,7182 | 0,7062 | 0,6944 |
| 3 | 0,9151 | 0,8890 | 0,8638 | 0,8396 | 0,8163 | 0,7938 | 0,7722 | 0,7513 | 0,7312 | 0,7118 | 0,6931 | 0,6750 | 0,6575 | 0,6407 | 0,6244 | 0,6086 | 0,5934 | 0,5787 |
| 4 | 0,8885 | 0,8548 | 0,8227 | 0,7921 | 0,7629 | 0,7350 | 0,7084 | 0,6830 | 0,6587 | 0,6355 | 0,6133 | 0,5921 | 0,5718 | 0,5523 | 0,5337 | 0,5158 | 0,4987 | 0,4823 |
| 5 | 0,8626 | 0,8219 | 0,7835 | 0,7473 | 0,7130 | 0,6806 | 0,6499 | 0,6209 | 0,5935 | 0,5674 | 0,5428 | 0,5194 | 0,4972 | 0,4761 | 0,4561 | 0,4371 | 0,4190 | 0,4019 |
| 6 | 0,8375 | 0,7903 | 0,7462 | 0,7050 | 0,6663 | 0,6302 | 0,5963 | 0,5645 | 0,5346 | 0,5066 | 0,4803 | 0,4556 | 0,4323 | 0,4104 | 0,3898 | 0,3704 | 0,3521 | 0,3349 |
| 7 | 0,8131 | 0,7599 | 0,7107 | 0,6651 | 0,6227 | 0,5835 | 0,5470 | 0,5132 | 0,4817 | 0,4523 | 0,4251 | 0,3996 | 0,3759 | 0,3538 | 0,3332 | 0,3139 | 0,2959 | 0,2791 |
| 8 | 0,7894 | 0,7307 | 0,6768 | 0,6274 | 0,5820 | 0,5403 | 0,5019 | 0,4665 | 0,4339 | 0,4039 | 0,3762 | 0,3506 | 0,3269 | 0,3050 | 0,2848 | 0,2660 | 0,2487 | 0,2326 |
| 9 | 0,7664 | 0,7026 | 0,6446 | 0,5919 | 0,5439 | 0,5002 | 0,4604 | 0,4241 | 0,3909 | 0,3606 | 0,3329 | 0,3075 | 0,2843 | 0,2630 | 0,2434 | 0,2255 | 0,2090 | 0,1938 |
| 10 | 0,7441 | 0,6756 | 0,6139 | 0,5584 | 0,5083 | 0,4632 | 0,4224 | 0,3855 | 0,3522 | 0,3220 | 0,2946 | 0,2697 | 0,2472 | 0,2267 | 0,2080 | 0,1911 | 0,1756 | 0,1615 |
| 11 | 0,7224 | 0,6496 | 0,5847 | 0,5268 | 0,4751 | 0,4289 | 0,3875 | 0,3505 | 0,3173 | 0,2875 | 0,2607 | 0,2366 | 0,2149 | 0,1954 | 0,1778 | 0,1619 | 0,1476 | 0,1346 |
| 12 | 0,7014 | 0,6246 | 0,5568 | 0,4970 | 0,4440 | 0,3971 | 0,3555 | 0,3186 | 0,2858 | 0,2567 | 0,2307 | 0,2076 | 0,1869 | 0,1685 | 0,1520 | 0,1372 | 0,1240 | 0,1122 |
| 13 | 0,6810 | 0,6006 | 0,5303 | 0,4688 | 0,4150 | 0,3677 | 0,3262 | 0,2897 | 0,2575 | 0,2292 | 0,2042 | 0,1821 | 0,1625 | 0,1452 | 0,1299 | 0,1163 | 0,1042 | 0,0935 |
| 14 | 0,6611 | 0,5775 | 0,5051 | 0,4423 | 0,3878 | 0,3405 | 0,2992 | 0,2633 | 0,2320 | 0,2046 | 0,1807 | 0,1597 | 0,1413 | 0,1252 | 0,1110 | 0,0985 | 0,0876 | 0,0779 |
| 15 | 0,6419 | 0,5553 | 0,4810 | 0,4173 | 0,3624 | 0,3152 | 0,2745 | 0,2394 | 0,2090 | 0,1827 | 0,1599 | 0,1401 | 0,1229 | 0,1079 | 0,0949 | 0,0835 | 0,0736 | 0,0649 |
| 16 | 0,6232 | 0,5339 | 0,4581 | 0,3936 | 0,3387 | 0,2919 | 0,2519 | 0,2176 | 0,1883 | 0,1631 | 0,1415 | 0,1229 | 0,1069 | 0,0930 | 0,0811 | 0,0708 | 0,0618 | 0,0541 |
| 17 | 0,6050 | 0,5134 | 0,4363 | 0,3714 | 0,3166 | 0,2703 | 0,2311 | 0,1978 | 0,1696 | 0,1456 | 0,1252 | 0,1078 | 0,0929 | 0,0802 | 0,0693 | 0,0600 | 0,0520 | 0,0451 |
| 18 | 0,5874 | 0,4936 | 0,4155 | 0,3503 | 0,2959 | 0,2502 | 0,2120 | 0,1799 | 0,1528 | 0,1300 | 0,1108 | 0,0946 | 0,0808 | 0,0691 | 0,0592 | 0,0508 | 0,0437 | 0,0376 |
| 19 | 0,5703 | 0,4746 | 0,3957 | 0,3305 | 0,2765 | 0,2317 | 0,1945 | 0,1635 | 0,1377 | 0,1161 | 0,0981 | 0,0829 | 0,0703 | 0,0596 | 0,0506 | 0,0431 | 0,0367 | 0,0313 |
| 20 | 0,5537 | 0,4564 | 0,3769 | 0,3118 | 0,2584 | 0,2145 | 0,1784 | 0,1486 | 0,1240 | 0,1037 | 0,0868 | 0,0728 | 0,0611 | 0,0514 | 0,0433 | 0,0365 | 0,0308 | 0,0261 |
| 21 | 0,5375 | 0,4388 | 0,3589 | 0,2942 | 0,2415 | 0,1987 | 0,1637 | 0,1351 | 0,1117 | 0,0926 | 0,0768 | 0,0638 | 0,0531 | 0,0443 | 0,0370 | 0,0309 | 0,0259 | 0,0217 |
| 22 | 0,5219 | 0,4220 | 0,3418 | 0,2775 | 0,2257 | 0,1839 | 0,1502 | 0,1228 | 0,1007 | 0,0826 | 0,0680 | 0,0560 | 0,0462 | 0,0382 | 0,0316 | 0,0262 | 0,0218 | 0,0181 |
| 23 | 0,5067 | 0,4057 | 0,3256 | 0,2618 | 0,2109 | 0,1703 | 0,1378 | 0,1117 | 0,0907 | 0,0738 | 0,0601 | 0,0491 | 0,0402 | 0,0329 | 0,0270 | 0,0222 | 0,0183 | 0,0151 |
| 24 | 0,4919 | 0,3901 | 0,3101 | 0,2470 | 0,1971 | 0,1577 | 0,1264 | 0,1015 | 0,0817 | 0,0659 | 0,0532 | 0,0431 | 0,0349 | 0,0284 | 0,0231 | 0,0188 | 0,0154 | 0,0126 |
| 25 | 0,4776 | 0,3751 | 0,2953 | 0,2330 | 0,1842 | 0,1460 | 0,1160 | 0,0923 | 0,0736 | 0,0588 | 0,0471 | 0,0378 | 0,0304 | 0,0245 | 0,0197 | 0,0160 | 0,0129 | 0,0105 |
| 26 | 0,4637 | 0,3607 | 0,2812 | 0,2198 | 0,1722 | 0,1352 | 0,1064 | 0,0839 | 0,0663 | 0,0525 | 0,0417 | 0,0331 | 0,0264 | 0,0211 | 0,0169 | 0,0135 | 0,0109 | 0,0087 |
| 27 | 0,4502 | 0,3468 | 0,2678 | 0,2074 | 0,1609 | 0,1252 | 0,0976 | 0,0763 | 0,0597 | 0,0469 | 0,0369 | 0,0291 | 0,0230 | 0,0182 | 0,0144 | 0,0115 | 0,0091 | 0,0073 |
| 28 | 0,4371 | 0,3335 | 0,2551 | 0,1956 | 0,1504 | 0,1159 | 0,0895 | 0,0693 | 0,0538 | 0,0419 | 0,0326 | 0,0255 | 0,0200 | 0,0157 | 0,0123 | 0,0097 | 0,0077 | 0,0061 |
| 29 | 0,4243 | 0,3207 | 0,2429 | 0,1846 | 0,1406 | 0,1073 | 0,0822 | 0,0630 | 0,0485 | 0,0374 | 0,0289 | 0,0224 | 0,0174 | 0,0135 | 0,0105 | 0,0082 | 0,0064 | 0,0051 |
| 30 | 0,4120 | 0,3083 | 0,2314 | 0,1741 | 0,1314 | 0,0994 | 0,0754 | 0,0573 | 0,0437 | 0,0334 | 0,0256 | 0,0196 | 0,0151 | 0,0116 | 0,0090 | 0,0070 | 0,0054 | 0,0042 |
| 31 | 0,4000 | 0,2965 | 0,2204 | 0,1643 | 0,1228 | 0,0920 | 0,0691 | 0,0521 | 0,0394 | 0,0298 | 0,0226 | 0,0172 | 0,0131 | 0,0100 | 0,0077 | 0,0059 | 0,0046 | 0,0035 |
| 32 | 0,3883 | 0,2851 | 0,2099 | 0,1550 | 0,1147 | 0,0852 | 0,0634 | 0,0474 | 0,0355 | 0,0266 | 0,0200 | 0,0151 | 0,0114 | 0,0087 | 0,0066 | 0,0050 | 0,0038 | 0,0029 |
| 33 | 0,3770 | 0,2741 | 0,1999 | 0,1462 | 0,1072 | 0,0789 | 0,0582 | 0,0431 | 0,0319 | 0,0238 | 0,0177 | 0,0132 | 0,0099 | 0,0075 | 0,0056 | 0,0042 | 0,0032 | 0,0024 |
| 34 | 0,3660 | 0,2636 | 0,1904 | 0,1379 | 0,1002 | 0,0730 | 0,0534 | 0,0391 | 0,0288 | 0,0212 | 0,0157 | 0,0116 | 0,0086 | 0,0064 | 0,0048 | 0,0036 | 0,0027 | 0,0020 |
| 35 | 0,3554 | 0,2534 | 0,1813 | 0,1301 | 0,0937 | 0,0676 | 0,0490 | 0,0356 | 0,0259 | 0,0189 | 0,0139 | 0,0102 | 0,0075 | 0,0055 | 0,0041 | 0,0030 | 0,0023 | 0,0017 |
| 36 | 0,3450 | 0,2437 | 0,1727 | 0,1227 | 0,0875 | 0,0626 | 0,0449 | 0,0323 | 0,0234 | 0,0169 | 0,0123 | 0,0089 | 0,0065 | 0,0048 | 0,0035 | 0,0026 | 0,0019 | 0,0014 |
| 37 | 0,3350 | 0,2343 | 0,1644 | 0,1158 | 0,0818 | 0,0580 | 0,0412 | 0,0294 | 0,0210 | 0,0151 | 0,0109 | 0,0078 | 0,0057 | 0,0041 | 0,0030 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0012 |
| 38 | 0,3252 | 0,2253 | 0,1566 | 0,1092 | 0,0765 | 0,0537 | 0,0378 | 0,0267 | 0,0190 | 0,0135 | 0,0096 | 0,0069 | 0,0049 | 0,0036 | 0,0026 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0010 |
| 39 | 0,3158 | 0,2166 | 0,1491 | 0,1031 | 0,0715 | 0,0497 | 0,0347 | 0,0243 | 0,0171 | 0,0120 | 0,0085 | 0,0060 | 0,0043 | 0,0031 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0008 |
| 40 | 0,3066 | 0,2083 | 0,1420 | 0,0972 | 0,0668 | 0,0460 | 0,0318 | 0,0221 | 0,0154 | 0,0107 | 0,0075 | 0,0053 | 0,0037 | 0,0026 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0010 | 0,0007 |
| 41 | 0,2976 | 0,2003 | 0,1353 | 0,0917 | 0,0624 | 0,0426 | 0,0292 | 0,0201 | 0,0139 | 0,0096 | 0,0067 | 0,0046 | 0,0032 | 0,0023 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0006 |
| 42 | 0,2890 | 0,1926 | 0,1288 | 0,0865 | 0,0583 | 0,0395 | 0,0268 | 0,0183 | 0,0125 | 0,0086 | 0,0059 | 0,0041 | 0,0028 | 0,0020 | 0,0014 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0005 |
| 43 | 0,2805 | 0,1852 | 0,1227 | 0,0816 | 0,0545 | 0,0365 | 0,0246 | 0,0166 | 0,0112 | 0,0076 | 0,0052 | 0,0036 | 0,0025 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0004 |
| 44 | 0,2724 | 0,1780 | 0,1169 | 0,0770 | 0,0509 | 0,0338 | 0,0226 | 0,0151 | 0,0101 | 0,0068 | 0,0046 | 0,0031 | 0,0021 | 0,0015 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0003 |
| 45 | 0,2644 | 0,1712 | 0,1113 | 0,0727 | 0,0476 | 0,0313 | 0,0207 | 0,0137 | 0,0091 | 0,0061 | 0,0041 | 0,0027 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0003 |
| 46 | 0,2567 | 0,1646 | 0,1060 | 0,0685 | 0,0445 | 0,0290 | 0,0190 | 0,0125 | 0,0082 | 0,0054 | 0,0036 | 0,0024 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0002 |
| 47 | 0,2493 | 0,1583 | 0,1009 | 0,0647 | 0,0416 | 0,0269 | 0,0174 | 0,0113 | 0,0074 | 0,0049 | 0,0032 | 0,0021 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0002 |
| 48 | 0,2420 | 0,1522 | 0,0961 | 0,0610 | 0,0389 | 0,0249 | 0,0160 | 0,0103 | 0,0067 | 0,0043 | 0,0028 | 0,0019 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 |
| 49 | 0,2350 | 0,1463 | 0,0916 | 0,0575 | 0,0363 | 0,0230 | 0,0147 | 0,0094 | 0,0060 | 0,0039 | 0,0025 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0001 |
| 50 | 0,2281 | 0,1407 | 0,0872 | 0,0543 | 0,0339 | 0,0213 | 0,0134 | 0,0085 | 0,0054 | 0,0035 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0001 |

Приложение Б (рекомендуемое)

Основные составляющие элементы расчета СЖЦ для капитальных объектов ВКХ, оборудования и товара за расчетный период «n».

Приложение В (рекомендуемое)

Схема расчета СЖЦ.

Этап 1:

Заказчик определяет те составляющие, которые являются основными- определяющими цель расчетов, обозначенную в ТЗ Заказчика (ведут учет: + или – по отношениям к статьям затрат):

(CicЗ+С + Cic ПР + Cic + Cin) + (Ce + Co + Cm + Cs + Cenv) + Cd

Этап 2:

Для КАПИТ составляющей: учетные составляющие – цены за ед. товара, оборудования или услугу (проект) * на их количество. Для ЭКСПЛ составляющей: определяют нормы учета каждой из составляющих (например: тариф на электроэнергию, руб./кВт; расход реагента, руб./т, … коммунальные услуги, руб./Гкал, руб./м3 , и т.д.) и считают те же составляющие в условиях их расхода за период «n» - лет эксплуатации:

СЖЦ = КАПИТ(CicЗ+С + Cic ПР + Cic + Cin) +

+  ЭКСПЛ(Ce + Co + Cm + Cs + Cenv) + Cd

Этап 3:

Расчет текущей стоимости с учетом дисконтирования затрат во времени. Необходимость обеспечения расчётов регламентирует ТЗ Заказчика. Расчетная формула и коэффициент дисконтирования делают возможным определить значение каждого составляющего СЖЦ:

Этап 4:

Задача Заказчика – свести полученные по вариантам данные в общую таблицу, в конце которой указаны значения полной величины СЖЦ. Т.о. Заказчик по каждому из вариантов будет иметь полную информацию: о сумме СЖЦ и принятым учетным составляющим. Кроме табличных данных появляются наглядные графики по сравнению вариантов, либо составляющих элементах СЖЦ.

Табличное представление результатов расчета:

Графическое представление результатов расчета:

Этап 5:

Вариант с самой низкой СЖЦ объявляют лучшим. А Поставщика или Исполнителя победителем конкурсной процедуры.

Приложение Г (рекомендуемое)

Структура полной стоимости владения с выделением области стоимости жизненного цикла в соответствии с международным стандартом ISO 15686-5 (документ для строительной отрасли).

International Standard ISO 15686-5, Buildings and constructed assets - Service-life planning, Part 5: Life-cycle costing, 2008.

Красным выделена область, к которой относится настоящий стандарт.

Настоящий стандарт объединяет позиции «Эксплуатация», «Техническое обслуживание и ремонт» (Cm), и «Влияние на окружающую среду» (Cenv) в единую группу затрат «Сумма эксплуатационных затрат» (ЭКСПЛ).

Библиография

| [1] | ISO 15686-5, Buildings and constructed assets – Service-life planning, Part 5: Life-cycle costing, 2008 [Электронный ресурс], URL: https://www.iso.org/standard/39843.html (дата обращения 12.02.2019) |
| --- | --- |
| [2] | ГОСТ Р ИСО 14040-2010 Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура; [Электронный ресурс], URL: http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293820/4293820213.htm (дата обращения 12.02.2019) |
| [3] | ГОСТ Р ISO 14044: 2006 Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Требования и руководящие указания; [Электронный ресурс], URL: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293749/4293749317.pdf (дата обращения 12.02.2019) |
| [4] | ГОСТ Р 27.202- 2012 Надежность в технике. Управление надежностью. Стоимость жизненного цикла. [Электронный ресурс], URL: http://docs.cntd.ru/document/1200102419 (дата обращения 12.02.2019) |
| [5] | ГОСТ ISO 9000-2011: 2018 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. [Электронный ресурс], URL: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293792/4293792471.pdf (дата обращения 12.02.2019) |
| [6] | ГОСТ Р 57193-2016. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем. [Электронный ресурс], URL: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293750/4293750753.pdf (дата обращения 12.02.2019) |
| [7] | Постановление Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. № 1470 «Об утверждении порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств бюджета развития Российской Федерации и Положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов бюджета развития Российской Федерации» [Электронный ресурс], URL: https://base.garant.ru/176300/ (дата обращения 12.02.2019) |
| [8] | Pump life cycle costs: A guide to LCC analysis for pumping systems: Edited by L. Frenning. – New Jersey, Hydraulic Institute Europump, 2001. 194 p. |
| [9] | ГОСТ Р 51642-2000 «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования и метода определения эффективности» [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=5736#021636884015642277 (дата обращения 12.02.2019) |
| [10] | Методики проведения технологических изысканий и моделирования процессов очистки воды на водопроводных станциях / ОАО "НИИ коммун. водоснабжения и очистки воды", ООО "Водкоммунтех"; [Подгот.: В. Л. Драгинским и Л. П. Алексеевой]. - М., 2001. - 57 с. : ил.; 21 см. |
| [11] | Приказ МПР России от 17.12.2007 N 333 (ред. от 29.07.2014) «Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2008 N 11198); [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_75809/ (дата обращения 12.02.2019) |
| [12] | Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах" (с изменениями и дополнениями) “ktrnhjyysq [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/71489914/#ixzz5fPvNENlK (дата обращения 12.02.2019) |

УДК __628.4.02 _____      ОКС ___________

Ключевые слова: стоимость жизненного цикла, водоснабжение, водоотведение, капитальные затраты, эксплуатационные затраты